Памятка: CompositeMechPredict Lite

Прогноз механических свойств композитов на основе PP, PE, rPP

Запуск. Откройте файл CompositeMechPredict-Lite.html двойным щелчком. Он откроется в браузере, интернет не нужен.

# Прогноз

- Матрица: выберите PP, PE или rPP.

- «+ Добавка»: выберите материал и введите содержание в мас.%. Остаток до 100 % займёт матрица.

- Укажите температуру и скорость шнека. ПТР и плотность можно не заполнять.

- «Рассчитать»: справа появятся 8 свойств, диапазон 95 %, сравнение с чистой матрицей, плотность и стоимость.

- «Скопировать результат»: переносит цифры в отчёт или письмо.

# Подбор рецептуры

- Цели: отметьте нужные свойства и задайте мин. и/или макс. Пустое поле означает, что граница не задана.

- При необходимости ограничьте матрицы, добавки, сумму добавок, стоимость и температуру.

- «Подобрать рецептуры»: выберите вариант. Для каждого показаны попадание в цели, стоимость и компромиссы.

- «Открыть в прогнозе»: переносит рецептуру на первую вкладку и считает её.

# Что важно помнить

- Сумма добавок должна быть меньше 100 %.

- Волокна и наноглину используйте вместе с PP-g-MAH или MAPP, иначе страница выдаст предупреждение (они работают только с PP и rPP).

- Последняя введённая рецептура запоминается в этом браузере.