AP26100713 Экологиялық және инфрақұрылымдық мәселелерді шешу үшін екіншілік полимерлер мен лигнинді пайдалану арқылы төзімді асфальт-бетон жабындарын әзірлеудің іргелі негіздері

Жоба Қазақстандағы жол құрылысындағы өзекті мәселелерді және пластик қалдықтарын кәдеге жарату жолдарын асфальт-бетон жабындарына арналған байланыстырғыштарды модификациялау арқылы шешуге бағытталған. Қазақстан табиғи ресурстардың айтарлықтай қоры бар ел ретінде көмірсутектерді терең өңдеуге және бағалы полимерлерді өндіруге бағытталған өнеркәсіпті қарқынды дамытып келеді. Батыс Қазақстанда полипропиленді ірі көлемде өндіретін зауыт («KPI») іске қосылды, сондай-ақ полиэтилен өндіретін зауыт салу жоспарлануда. Осыған байланысты полимерлер өндірісі мен тұтыну көлемі артып, экологиялық мәселелер тудыратын пластик қалдықтарының едәуір өсуіне алып келеді. Жоба осы қалдықтарды қайта өңдеудің ғылыми негіздерін әзірлеуді және оларды асфальт жабындарына қосымша ретінде пайдалануды қарастырады. Бұл микропластиктердің қоршаған ортаға таралуын азайтуға, жол жабындарының беріктігі мен тозуға төзімділігін арттыруға мүмкіндік береді, жолдарды күтіп ұстау шығындарын азайтып, қоршаған ортаға теріс әсерін барынша төмендетеді.

Жобаның мақсаты — қайта өңделген полимерлер (ПП, ПЭ) мен лигнинді қолдана отырып, климаттық және механикалық әсерлерге төзімді жаңа асфальт-бетон жабындарын жасаудың іргелі негіздерін әзірлеу. Бұл жоба пластик қалдықтарын қайта өңдеу мәселелерін шешуге және жол жабындарының беріктігін арттыруға бағытталған. Жобаны жүзеге асыру Қазақстанның жол инфрақұрылымын жақсартуға, пластик қалдықтарын кәдеге жарату арқылы экологиялық жүктемені азайтуға, сондай-ақ құрылыс саласында биоматериалдарды пайдалануды ынталандыруға мүмкіндік береді.

Жобаның міндеттері

1. Модификацияланған битумдық композициялардың рецептурасын әзірлеу. Жоба құрамына қайта өңделген және бастапқы полимерлер (ПП және ПЭ) мен лигнинді енгізу арқылы ұзақ мерзімді және берік асфальт жабындарын жасауды көздейді. Бұл жабындардың пайдалану қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік береді. Полимерлер мен лигниннің асфальт композицияларының механикалық қасиеттеріне әсері зерттеледі. Реологиялық сынақтар ротациялық вискозиметрия және динамикалық механикалық талдау әдістерімен, сондай-ақ адгезия мен когезияны зерттеу арқылы бағаланады.

2. Композициялардың реологиялық және термомеханикалық қасиеттерін зерттеу. Қоспалардың реологиялық мінез-құлқы мен температураның өзгеруіне төзімділігіне әсерін талдау үшін тәжірибелік зерттеулер жүргізіледі. Бұл зерттеулерге ТГА, ДСК, ДТМА, ДМА, морфологиялық талдау, оптикалық және электронды микроскопия, ИҚ-спектроскопия және қоспалардың ұшпа компоненттерін талдау кіреді. Бұл әдістер материалдардың жылу кеңею коэффициенттерін қоса алғанда, реологиялық, термомеханикалық және пайдалану сипаттамаларын егжей-тегжейлі зерттеуге мүмкіндік береді.

3. Оптималды құрамдарға арналған зертханалық регламентті құру. Бұл кезең қайта өңделген пластиктер мен лигнинді қолдана отырып, асфальт-бетондарды дайындау және модификациялау әдістерін сипаттайтын егжей-тегжейлі регламентті әзірлеуді қамтиды. Регламент материалдарды дайындау және сынақтан өткізу кезеңдерін, сондай-ақ әртүрлі климаттық жағдайларда қажетті оңтайлы сипаттамаларға қол жеткізуге арналған технологиялық параметрлерді анықтайды.

4. Модификацияланған асфальт-бетон жабындарын климаттық сынақтан өткізу. Материалдардың температураның күрт ауытқуы, жоғары температура, жоғары ылғалдылық және ультракүлгін сәулелену жағдайларындағы беріктігін бағалау үшін сынақтар ұйымдастырылады. Бұл сынақтар жабындардың қартаюға төзімділігін және қоспалардың климатқа төзімділігіне әсерін анықтайды.

5. Әртүрлі климаттық аймақтарға арналған асфальт-бетондарды дайындау бойынша ұсыныстар әзірлеу. Міндет әртүрлі климаттық аймақтарда пайдалануға бейімделген асфальт-бетондарды дайындауға арналған толтырғыштардың фракциялық құрамын іріктеу және оңтайлы компоненттерді анықтауға арналған ұсыныстарды әзірлеуден тұрады.

6. Модификацияланған битумдық композициялардың қасиеттерінің деректер базасын жасау. Зерттеулер барысында алынған материалдардың физика-химиялық және реологиялық қасиеттері туралы мәліметтер жүйеленіп, деректер базасына енгізіледі. Бұл жол саласында ғылыми зерттеулер мен тәжірибеде инженерлер мен ғалымдарға көмектесетін құнды ресурс болады.

Технологиялық дайындық деңгейі (TRL) полипропилен негізіндегі биоыдырайтын композицияларды қайта өңдеу және әзірлеу саласында Қазақстанда өтінім беру сәтінде 2-деңгейге бағаланады. Жоба аяқталған кезде 6-деңгейге жету жоспарлануда. Жұмыс барысында композицияларды алу әдістері әзірленеді, олардың сипаттамалары зерттеледі, талшықтар мен пленкалардың үлгілері алынып, олардың құрылымы, қасиеттері және ыдырау жылдамдығы құрамына байланысты егжей-тегжейлі зерттеледі. Жобаның нәтижелері ғылыми мақалаларда, конференцияларда баяндамаларда, патентте, монографияда және Polymer / Recycling / Journal of Composites Science журналдарында жарияланады.

Жобаның ғылыми жетекшісі – Шамбилова Г.К., химия ғылымдарының докторы, профессор. 1985 жылдан бері полимер ерітінділері мен қоспаларының реологиясы, эксперименттік реология, полимерлердің физикалық химиясы саласында жұмыс істейді. 3 монографияның, 5 оқу құралдарының авторы, 200-ден астам жарияланымы бар, оның ішінде WoS және Scopus базаларындағы журналдарда – 24, 7 патенттің иегері. «ЖОО үздік оқытушысы – 2019» мемлекеттік грантының иегері. Ресей, Канада, Польша, Қытай және Қазақстанның жоғары оқу орындарында біліктілікті арттыру курстарынан және тағылымдамалардан өткен. 2005 жылдан бері Г.В. Виноградов атындағы реологиялық қоғамның мүшесі. 2018–2020 жылдары ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру жобасы АР №05131475 «Нанокомпозициялық полимерлік материалдардың реологиялық қасиеттерінің фундаменталды заңдылықтары» жобасын басқарған. Жоба аясында жұмыстың жоспарларын, ғылыми-техникалық құжаттаманы әзірлеуге, үлгілерді сынауға, эксперименттік деректерді өңдеуге және жарияланымдарды дайындауға басшылық жасайды және қатысады.

Жобаға 9 зерттеуші және 1 бухгалтер, сонымен қатар өндірістік инженер тартылады.

Наукенов М.Ж. – «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) ЖШС Азаматтық қорғау бөлімінің жетекші инженері. «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-де жабдықтардың механикалық тұтастығын қамтамасыз ету бөлімінің басшысы, «Kazakhstan Research and Development» ғылыми-зерттеу орталығы ЖШС-нің сараптама бөлімінің басшысы қызметтерін атқарған. Ғылыми қызығушылықтары: тұрақсыздық құбылыстары, беткі құбылыстар, полимерлерді қайта өңдеу. Жоба аясында алынған полимерлі қосылыстардың физика-химиялық қасиеттерін зерттеу үшін тартылады.